ПРЕГЛЕД МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЈЕВА						ПРИЛОГ 1

| Мјера |  | Технички услов | Препоручена опрема и радови којима се постижу технички услови |
| --- | --- | --- | --- |
| Подстицање обнове вањске овојнице |  |  |  |
| A.1. | Термо изолација вањских зидова | - Минимална дебљина термоизолационог материјала ЕПС-а или камене минералне вуне 10 цм - Топлотна поводљивост максимално 0,039 W/mK за ЕПС и 0,035 W/mK за камену минералну вуну Испуњавањем специфицираних техничких услова, задовољиће се минимални услови са аспекта топлотних карактеристика овојнице на коју се имплементирају мјере енергетске ефикасности (У коефицијент пролаза топлоте зида: U≤0,35 W/m2K) | Прихватљива изведба једног од наведених или сличних система: - грађевински и занатски радови према предмјеру и предрачуну радова везани за енергетску обнову којима се постижу дефинисани технички услови - остали повезани радови и опрема потребни за постизање дефинисаних техничких услова односно потпуни завршетак активности у складу са правилима струке (монтажа/демонтажа громобранских инсталација у контакту с фасадом, монтажа-демонтажа вертикалних олука и друго) |
| B.1. | Термо изолација стропова према тавану | - Минимална дебљина термоизолационог материјала камене минералне вуне 15 цм - Топлотна поводљивост максимално 0,039 W/mK за ЕПС и 0,035 W/mK за камену минералну вуну Испуњавањем специфицираних техничких услова, задовољиће се минимални услови са аспекта топлотних карактеристика овојнице на коју се имплементирају мјере енергетске ефикасности (У коефицијент пролаза топлоте стропа: U≤0,25 W/m2K) | Прихватљива изведба једног од наведених или сличних система: - облагање подгледа – комплет: слојеви пода од носиве конструкције до завршне подне облоге – комплет - остали повезани радови и опрема потребни за постизање дефинисаних техничких услова односно потпуни завршетак активности у складу са правилима струке (парна брана, паропропусна-водонепропусна фолија, заштита топлотне изолације од вјетра и друго) |
| C.1. | Термо изолација косих кровова (гријано стамбено поткровље) | - Минимална дебљина термоизолационог материјала камене минералне вуне или ЕПС-а 20 cm - Топлотна поводљивост максимално 0,035 W/мК за камену минералну вуну и 0,039 W/mK за ЕПС Испуњавањем специфицираних техничких услова, задовољиће се минимални услови са аспекта топлотних карактеристика овојнице на коју се имплементирају мјере енергетске ефикасности (У коефицијент пролаза топлоте крова: U≤0,25 W/m2K) | Прихватљива изведба једног од наведених или сличних система: - слојеви косог крова – комплет: - остали повезани радови и опрема потребни за постизање дефинисаних техничких услова односно потпуни завршетак активности у складу са правилима струке (парна брана, праропропусна-водонепропосна фолија и друго) |
| D.1. | Замјена вањске столарије/браварије | Минималне карактеристике оквира прозора и врата, остакљења, те кутија за ролетне: - Uf≤1,30 W/m2K (оквир прозора/врата), - Ug≤1,10 W/m2K (остакљење) - U≤0,90 W/m2K (вањске ролетне) Испуњавањем специфицираних техничких услова, задовољиће се минимални услови са аспекта топлотних карактеристика овојнице на коју се имплементирају мјере енергетске ефикасности (Uw≤1,40 W/m2K (прозори), Ud≤2,00 W/m2K (врата), U≤0,90 W/m2K (вањске ролетне) | Прихватљива изведба једног од наведених или сличних система: - уградња нове вањске столарије/браварије – комплет - остали повезани радови и опрема потребни за постизање дефинисаних техничких услова односно потпуни завршетак активности у складу са правилима струке (шпалете и друго) |
| Подстицање OIE у системима гријања, хлађења и/или припреме потрошне топле воде |  |  |  |
| E.1. | Уградња пећи и котлова на пелет за гријање простора и/или припрему PTV | - Минимално класе 5 према BAS EN 303-5:2013: - Котлови који се налазе у засебним котловницама - Топловодни котлови – Дио 5: Топловодни котлови за чврста горива, ручно и аутоматски пуњени, називне топлотне снаге до 500 kW - Пећи које се налазе у просторијама које се грију морају задовољавати захтјеве и методе испитивања (камини и пећи за гријање на пелет са аутоматским ложењем) према BAS EN 14785:2009 - Гријалице за загријавање простора на чврсто гориво | - котао на дрвне пелете, спремник дрвног пелета, систем за добаву пелета са пужним вијком, пламеник, систем за одвод димних гасова, опрема за аутоматску регулацију, спремници топле воде, изоловани развод гријања, пумпе, вентили унутар котловнице, прибор за постављање и остала опрема за правилан рад система - грађевински радови нужни за уградњу наведене опреме (продори, бетонирање темеља и сл.) |
| F.1. | Уградња топлотне пумпе зрак/зрак (сплит/мултисплит систем) за гријање/хлађење простора | Минимални захтјеви за замјену или уградњу топлотне пумпе зрак/зрак (сплит/мултисплит) за гријање/хлађење простора према EN 14825: - SCOP ≥ 4,0 (класа енергетске ефикасности гријања) - SEER ≥ 6,0 (класа енергетске ефикасности хлађења) - GWP ≤ 2.150 (Global Warming Potential) Потенцијал глобалног загријавања је мјера која омогућава прецизно поређење утицаја различитих гасова на животну средину. GWP мјери колико енергије ће емисија 1 тоне гаса апсорбовати у задатом периоду, у односу на емисију 1 тоне угљен-диоксида (CO2). | - замјена или уградња топлотне пумпе зрак/зрак - остали грађевински, занатски и инсталатерски радови и опрема према пројекту и предмјеру и предрачуну којима се постижу дефинисани технички услови те повезани радови и опрема потребни за постизање дефинисаних техничких услова односно потпуни завршетак (продори, каблови, цијевни развод за радни медиј, радни медиј, носачи, изолација цијеви и сл.) - напомена: трошкови новог прикључка или за повећање закупљене снаге постојећег прикључка на електро дистрибуциону мрежу сноси у потпуном износу пријављени (тај дио трошка неће бити субвенционисан) - провјера минималних перформанси за поједине произвођаче и типове топлотних пумпи се може провјерити на веб страници: https://www.eurovent-certification.com или уз достављање валидних цертификата од ЕУ признатих цертифицирајући органа као нпр. TUV и слично |
| F.2. | Уградња топлотне пумпе зрак-вода, вода-вода, земља-вода за гријање/хлађење простора и/или припрему топле воде (PTV) (GWP≤ 1500) | Минимални захтјеви за износ сезонске енергетске ефикасности топлотне пумпе за гријање простора у просјечним климатским условима према EN 14825 изражени као SCOP (kW/kW) или ηs,h (%) у складу са Уредбом Комисије (EU) 813/2013: температура полаза SCOP ηs,h воде од 35 °C (kW/kW) (%) земља - вода ≥ 4,1 ≥ 156 вода - вода ≥ 4,3 ≥ 164 ваздух - вода ≥ 3,5 ≥ 137 температура полаза SCOP ηs,h воде од 55 °C (kW/kW) (%) земља - вода ≥ 3,5 ≥ 132 вода - вода ≥ 3,7 ≥ 140 ваздух - вода ≥ 3,1 ≥ 121 Минимални захтјеви за износ сезонске енергетске ефикасности топлотне пумпе за комфорно хлађење простора у просјечним климатским условима према EN 14825, изражени као SEER (kW/kW): Температуре пролаза SEER ηs,c воде од 7 °C (kW/kW) (%) земља - вода ≥ 4,5 ≥ 177 вода - вода ≥ 5,0 ≥ 197 ваздух - вода ≥ 4,0 ≥ 157 | - замјена или уградња топлотне пумпе ваздух-вода, вода-вода, земља-вода - колекторско поље или геосонде, соларни колекторски систем, акумулацијски спремници, спремници топле воде, изоловани развод гријања/хлађења, опрема за аутоматску регулацију, прибор за постављање - остали грађевински, занатски и инсталатерски радови и опрема према пројекту и предмјеру И предрачуну којима се постижу дефинисани технички услови те повезани радови и опрема потребни за постизање дефинисаних техничких услова односно потпуни завршетак (продори, каблови, цијевни развод за радни медиј, радни медиј, носачи, изолација цијеви и сл) - напомена: трошкови новог прикључка или за повећање закупљене снаге постојећег прикључка на електро дистрибутивну мрежу сноси у потпуном износу пријављени (тај дио трошка неће бити субвенционисан) - провјера минималних перформанси за поједине произвођаче и типове топлотних пумпи се може провјерити на веб страници: https://www.eurovent-certиfиcatиon.com |

НАПОМЕНА: Уколико је за потребе реализације неке од мјера потребно израдити Главни пројекат, власник објекта је дужан осигурати његову израду као и стручни надзор над радовима у складу с Главним пројектом. Трошкове израде Главног пројекта и стручног надзора сноси пријављени, тј. тај се трошак не субвенционише од стране Одјељења.